技术要求

1、备件名称：转炉75T走行减速器

2、型号规格：A9601.21.01.00  速比14.57（原制作厂家是郑州机械研究所）

3、制作要求：

3.1 接触面积要达到沿齿高不少于40%，沿齿长不小于75%。

3.2开动电机时，减速器运行平稳，不应有跳动、撞击和剧烈或断续的噪声，声响均匀。噪声不应超过85dB(A)。

3.3 不应漏油。

3.4 在紧固处和联接处不得松动。

3.5 减速器内润滑油温度不应高于周围温度70℃，且绝对值不应大于80℃。

4、验收及检验标准：

4.1 不应低于JB/T8905.1或JB/T8905.2标准。

4.2 应考虑使用环境的要求。

4.3 满足设计与工艺的要求。

4.4 应满足强度、塑韧性、抗疲劳性及冲击性的要求。

4.5  焊缝质量不得低于GB3323- 87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量等级》中二级焊缝和GB11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》中一级焊缝的规定。

5、投标资质要求：具有制造硬齿面减速器供货业绩。

6、质量保证：保质期为三年，在质保期期内非操作原因出现质量问题免费更换。

7、工期等其它要求：签订合同之日起于3个月内交货